| 문 서 번 호 |  |  | 제조법 문서 (Be품) |  |  |  | 작 성 |  | 검 토 |  |  |  | 승 인 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPXGC-R41-1057 |  |  | PEG-400Be |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |
| 제정일자 |  | 2009년 01월 15일 |  | 개정일자 | 2026년 04월 03일 |  | 개정번호 |  | 1 |  |  | 페이지 |  | 1/4 |
| 1.0 Material Balance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 원 료 명 |  |  |  |  | 투 입 량 (kg) |  |  |  | 비 고 |  |  |  |  |
| C | Ethylene glycol(EG) |  |  |  |  | 214.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KOH(96%) |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | EO |  |  |  |  | 785.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1000.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 제품규격 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 항 목 |  |  |  |  | 규 격 |  |  |  | 시 험 법 |  |  |  |  |
| D | 외 관 |  |  |  |  | 투명균일액상 |  |  |  | KPS-R42-3007 |  |  |  |  |
| C | 색 상 |  |  |  |  | 20 이하 |  |  |  | KPS-R42-3009 |  |  |  |  |
| B | 수 분 (%) |  |  |  |  | 0.1 이하 |  |  |  | KPS-R42-3003 |  |  |  |  |
| A | 평균분자량 |  |  |  |  | 270 ~ 300 |  |  |  | KPS-R42-3067 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개 정 | 원단위 및 제품규격 평균분자량 개정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배포처 | 케미칼생산팀 사본 1부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FB01-06(1)

그린케미칼(주)

| 제조법 문서 (Be품) |  |  |  |  | PEG-400Be |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제정일자 | 2009년 01월 15일 |  | 개정일자 | 2026년 04월 03일 |  | 개정번호 | 1 | 페이지 | 2/4 |
| 3.0 작업개요 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOW SHEET |  | 제 조 조 건 |  |  |  |  |  |  |  |
| EG KOH(96%) 1 원료사입 2 치 환 3 승 온 EO 4 반 응 5 숙 성 |  | <준 비> : 사용할 중합조가 충분히 세척, 건조되어 있는가를 확인한다. 1. 원료사입 지시량의 EG, KOH(96%)를 사입한 후 교반을 실시한다. 2. 치 환 0 kg/cm2G ↔ -1 kg/cm2G 로 질소감압치환을 3회 실시한 후 최종압력은 -1.0 kg/cm2G 로 한다 3. 승 온 반응온도까지 승온한다.(140℃) 4. 반 응 아래의 조건으로 EO 반응을 실시한다. * 반응온도 : 140 ± 5℃ * 반응압력 : 4 kg/cm2G 이하 * 반응시간 : 지시량의 EO 사입 종료까지 5. 숙 성 지시량의 EO 사입이 종료되면 아래의 조건에서 숙성을 실시한다. * 숙성온도 : 140 ± 5℃ * 숙성압력 : 4 kg/cm2G 이하 * 숙성시간 : 동일온도에서 압력평형상태가 30분간 지속될 때 까지 |  |  |  |  |  |  |  |

FB01-06(1)

그린케미칼(주)

| 제조법 문서 (Be품) |  |  |  |  | PEG-400Be |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제정일자 | 2009년 01월 15일 |  | 개정일자 | 2026년 04월 03일 |  | 개정번호 | 1 | 페이지 | 3/4 |
| 3.0 작업개요 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOW SHEET |  | 제 조 조 건 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 분 석 7 냉 각 8 탈 취 9 포 장 |  | 6. 분 석 숙성이 종료되면 다음 항목을 분석한다. 외 관 : 투명균일액상 색 상 : 20 이하 수 분(%) : 0.1 이하 평균분자량 : 270 ~ 300 7. 냉 각 분석치가 규격내인 것을 확인한 후 탈취온도까지 냉각한다. 8. 탈 취 탈취온도(80±5℃)에서 30분간 질소로 탈취한다. 9. 포 장 본 제품은 Be품이므로 제품의 변질을 방지하기 위하여 질소를 충진하여 포장한다.(포장온도 : 60℃ 이하) |  |  |  |  |  |  |  |

FB01-06(1)

그린케미칼(주)

| 제조법 문서 (Be품) |  |  |  | PEG-400Be |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제정일자 | 2009년 01월 15일 | 개정일자 | 2026년 04월 03일 |  | 개정번호 | 1 | 페이지 | 4/4 |
| 4.0 제조기계 V-302 Reactor Type 5.0 유해물질명 해당없음 6.0 포장용기 Steel Drum (Net.Wt. : 230 kg) 7.0 저장,보존,취급,폐기에 관한 사항 7.1 저장 및 보존 옥내외에 저장하고 보존기간은 생산일로부터 1년으로 하며, 선입선출을 원칙으로 한다. 7.2 취 급 피부나 눈에 접촉시 약간의 자극을 줄 수 있으므로 보호구 및 안전장갑을 착용, 취급한다. 7.3 폐 기 폐기물관리법 제 25 조에 준한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |

FB01-06(1)

그린케미칼(주)

| 문 서 번 호 |  | 제품규격 (Be품) |  |  |  |  |  | 작 성 |  |  | 검 토 |  |  |  | 승 인 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPXGC-R32-1057 |  | PEG-400Be |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
| 제정일자 | 2009년 01월 15일 |  |  | 개정일자 |  | 2026년 04월 03일 |  |  | 개정번호 |  | 1 |  | 페이지 |  |  | 1/1 |
| 공 정 도 |  |  | 분 석 점 |  | 분 석 항 목 |  | 분 석 법 |  |  | 규 격 |  |  |  | 비 고 |  |  |
| 1 원료사입 2 치 환 3 승 온 4 반 응 5 숙 성 6 분 석 7 냉 각 8 탈 취 9 포 장 |  |  | 6 |  | 외 관 색 상 수분 (%) 평균분자량 |  | KPS-R42-3007 KPS-R42-3009 KPS-R42-3003 KPS-R42-3067 |  |  | 투명균일액상 20 이하 0.1 이하 270 ~ 300 |  |  |  |  |  |  |
| 개 정 | 원단위 및 제품규격 평균분자량 개정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배포처 | 케미칼품질팀 사본 2부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FB01-07(1)

그린케미칼(주)

| 문 서 번 호 |  |  | 품질보증규격 |  |  |  |  | 작 성 |  |  | 검 토 |  |  |  |  | 승 인 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPXGC-R32-1057 |  |  | KONION PEG-400Be |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 제정일자 | 2009년 01월 15일 |  |  |  | 개정일자 |  | 2026년 03월 25일 |  |  | 개정번호 |  | 1 |  |  | 페이지 |  |  | 1/1 |
| 구 분 분석항목 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PEG-400Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 외 관 색 상 수분 (%) 평균분자량 |  |  |  | 투명균일액상 20 이하 0.1 이하 270 ~ 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 특기사항 * 제품보존기간 : 2 년 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배 포 처 |  | 케미칼 품질팀 사본 1부 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

그린케미칼(주)